# Погружные скважинные насосы ALTSTREAM

Погружные скважинные насосы предназначены для подачи чистой воды из скважин. Как правило, они используются для создания систем автоматического водоснабжения в частных домах, котеджах и дачах. Насосы оснащаются отдельным пускозащитным устройством (ПЗУ), в которое входят пусковой конденсатор и тепловое реле. Корпуса насосов и электродвигателя выполнены из нержавеющей стали. Электродвигатель однофазный, заполненный экологически чистым маслом. В перекачиваемой воде могут содержаться механические примеси с размерами, не привышающими 0,1 мм. Общее количество механических примесей - не более 150 г/м3. Диапазон рабочих температур перекачиваемой воды от +1°С до +35°С

| артикул | модель | упаковка | цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 025060101 | ALT K 75-1/16 | 1 | 7 904,00 |
| 025060102 | ALT K 75-1/22 | 1 | 9 984,00 |
| 025060103 | ALT K 75-1/30 | 1 | 12 480,00 |
| 025060111 | ALT K 100-1/12 | 1 | 9 568,00 |
| 025060112 | ALT K 100-1/17 | 1 | 11 440,00 |
| 025060113 | ALT K 100-1/23 | 1 | 13 520,00 |

| Технические характеристики насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры / модель | ALT K 75-1/ |  |  | ALT K 100-1/ |  |  |
|  | 16 | 22 | 30 | 12 | 17 | 23 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |  |  | нержавеющая сталь |  |  |
| Материал рабочего колеса насоса | пластик POM (полиацеталь) |  |  | пластик POM (полиацеталь) |  |  |
| Мощность электродвигателя | 370 Вт | 550 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 1100 Вт | 1500 Вт |
| Максимальное погружение под зеркало воды | 20 метров |  |  | 20 метров |  |  |
| Производительность | 50 л/мин при напоре |  |  | 70 л/мин при напоре |  |  |
|  | 5 м | 7 м | 10 м | 17 м | 25 м | 39 м |
| Максимальный напор | 57 м | 77 м | 105 м | 88 м | 129 м | 172 м |
| Диаметры выходного отверстия | 1 1/4" |  |  | 1 1/4" |  |  |
| Параметры электрической сети | 220В, 50Гц |  |  | 220В, 50Гц |  |  |
| Вес насоса | 10,1 кг | 14 кг | 19,5 кг | 18,8 кг | 22,3 кг | 25,8 кг |

| Напорно-расходные характеристики моделей ALT K 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | Q м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
|  |  | Q л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ALT K 75-1/16 | 370 Вт | Н напор (м) | 57 | 54 | 49 | 36 | 22 | 5 |
| ALT K 75-1/22 | 550 Вт |  | 77 | 43 | 65 | 48 | 32 | 7 |
| ALT K 75-1/30 | 750 Вт |  | 105 | 99 | 90 | 68 | 44 | 10 |

| Напорно-расходные характеристики моделей ALT K 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | Q м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 |
|  |  | Q л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| ALT K 100-1/12 | 750 Вт | Н напор (м) | 88 | 84 | 82 | 75 | 63 | 51 | 35 | 17 |
| ALT K 100-1/17 | 1100 Вт |  | 129 | 127 | 125 | 116 | 101 | 80 | 52 | 25 |
| ALT K 100-1/23 | 1500 Вт |  | 172 | 170 | 162 | 149 | 126 | 100 | 72 | 39 |